PCC模块化管理系统设计文档

## 文档信息

| 项目名称 | 文档版本 | 设计日期 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| pcc3.0 | V1.0 | 2026-3-17 | 开发人员 |

1. 文档概述

1.1 设计目的

- 实现业务模块的统一注册、生命周期管控、状态管理，降低模块间耦合度，实现高内聚、低耦合的开发架构。

- 屏蔽模块底层实现细节，提供标准化调用接口，简化模块接入、扩展与维护流程。

- 支持模块插拔式开发，便于项目迭代升级，可灵活新增、替换、移除业务模块，不影响整体系统稳定性。

- 严格遵循Qt官方最佳实践，实现纯C++业务逻辑与QML界面层完全分离，确保架构规范性与可维护性。

- 保证多线程环境下的操作安全，支持同步、异步两种消息分发模式，适配不同业务场景需求。

1.2 设计背景

项目核心业务由多个独立功能模块构成，若缺乏统一管理，会导致模块生命周期混乱、模块间依赖复杂、线程安全隐患、界面与业务耦合过高等问题。为解决上述问题，设计模块管理器（ModuleManager）统一管控所有业务模块，搭配抽象接口（IModule）规范模块开发，通过桥接层（ModuleManagerAdapter）对接QML界面，形成标准化、可扩展的模块化架构。

1.3 适用范围

本设计文档适用于项目中所有业务功能模块（如日志模块、任务模块、通信模块等）的开发、注册、管理与维护，覆盖模块从注册、初始化、运行、消息通信到销毁的全生命周期，同时规范QML界面与C++业务层的交互方式。

2. 整体架构设计

2.1 分层架构（Qt官方推荐标准）

采用分层架构，严格遵循“关注点分离”原则，各层职责清晰、互不侵入，具体架构如下：

### 2.2 各层核心职责

| 层级 | 核心组件 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| QML界面层 | QML页面、控件 | 展示业务状态、接收用户操作，通过桥接层调用业务接口，不处理任何业务逻辑。 |
| 桥接适配层 | ModuleManagerAdapter | 继承QObject，封装ModuleManager接口；转换数据类型（std::string↔QString）；暴露Q_INVOKABLE接口供QML调用；通过信号通知QML更新UI。 |
| 核心业务层 | ModuleManager、IModule、业务模块 | ModuleManager：统一管理模块生命周期、消息分发；IModule：定义模块标准化接口；业务模块：实现具体业务逻辑。 |
| 底层基础组件 | LogManager、ThreadTaskManager等 | 提供日志记录、线程管理、工具函数等底层能力，仅供业务层内部使用，不对外暴露。 |

3. 核心设计原则

- 开闭原则：模块可灵活扩展、替换，无需修改ModuleManager核心代码，降低迭代成本。

- 单一职责：ModuleManager仅负责模块管理与消息分发；业务模块仅实现自身业务逻辑；QML仅负责界面展示，各组件职责单一。

- 线程安全：所有公共接口均通过std::mutex实现线程同步，支持多线程调用，避免线程安全隐患。

- 无侵入设计：纯C++业务层不依赖Qt库，可独立编译、测试、移植；不修改原有业务代码即可完成QML对接。

- 生命周期统一：所有模块的初始化、销毁均由ModuleManager集中管控，避免内存泄漏、模块异常。

- 解耦通信：模块间不直接相互调用，通过ModuleManager的消息分发机制实现通信，降低模块间依赖。

4. 核心组件详细设计

4.1 模块抽象接口（IModule）

4.1.1 设计定位

所有业务模块的抽象基类，定义模块统一的生命周期接口与消息回调接口，强制所有业务模块遵循标准化规范，确保ModuleManager可统一管控。

4.1.2 模块开发规范

- 所有业务模块必须公开继承IModule，且实现所有纯虚函数。

- Init()函数用于模块初始化（如初始化资源、启动线程等），返回true表示初始化成功，失败则会被ModuleManager抛出异常。

- Destroy()函数用于模块销毁（如释放资源、停止线程等），必须确保资源完全释放，避免内存泄漏。

- 消息回调接口用于处理ModuleManager分发的同步/异步消息，模块间通信仅通过此方式实现。

4.2 模块管理器（ModuleManager）

4.2.1 设计定位

系统核心调度中心，采用饿汉式单例模式，全局唯一实例，负责所有业务模块的注册、初始化、销毁、检索与消息分发，确保模块生命周期统一、操作线程安全。

4.2.2 核心特性

- 单例模式：全局唯一实例，禁止拷贝、赋值，确保模块管理的一致性。

- 线程安全：基于std::mutex互斥锁，所有操作（注册、初始化、销毁、消息分发等）均加锁保护，支持多线程调用。

- 模板化注册：通过模板函数自动创建模块实例，简化模块接入流程，无需手动创建实例。

- 生命周期管控：统一初始化（InitAllModules）、统一销毁（DestroyAllModules），避免模块生命周期混乱。

- 模块检索：支持按名称获取指定模块实例，支持检查模块注册状态、获取模块总数。

- 消息分发：支持同步、异步两种消息广播模式，适配不同业务场景（即时响应/耗时操作）。

4.3 桥接适配器（ModuleManagerAdapter）

4.3.1 设计定位

Qt官方推荐的QML与C++业务层对接方式，继承QObject，作为中间适配层，负责将纯C++的ModuleManager接口，转换为QML可识别、可调用的形式，实现业务层与界面层的完全解耦。

4.3.2 核心功能

- 接口封装：封装ModuleManager的核心接口，供QML调用。

- 类型转换：实现std::string与QString、std::vector与QStringList的自动转换，适配QML数据类型。

- 信号通知：将业务层的状态变化（如初始化完成、错误发生）转为Qt信号，通知QML更新UI。

- 异常捕获：捕获ModuleManager抛出的异常，转为错误信号，避免程序崩溃。

4.4 基础工具类

底层基础工具类均采用饿汉式单例设计，仅为业务层提供底层支撑，不属于业务模块，不继承IModule接口，不暴露给QML界面层，仅供C++业务层调用，独立于模块管理体系，不参与模块注册与生命周期统一管控，独立提供服务。

4.4.1 日志工具类（LogManager）

4.4.1.1 设计定位

全局唯一日志管理工具，负责系统所有日志的统一管理与输出，为模块开发、问题定位提供核心支撑。

4.4.1.2 核心功能

- 多端输出支持：同时支持控制台输出与文件输出，可通过配置灵活控制是否开启某一端输出，兼顾实时调试与日志留存需求。

- 日志滚动与分割：支持按天滚动生成日志文件，同时支持按文件大小分割，避免单一日志文件过大，便于日志归档、检索与管理。

- 六级日志级别：支持Trace、Debug、Info、Warn、Error、Critical六级日志输出，可精准控制日志详细程度，适配不同调试与监控场景。

- 配置文件驱动：支持通过配置文件设置日志相关属性，包括输出端、日志级别、滚动规则、存储路径等，无需修改代码即可完成配置调整。

- 分级日志控制：支持全局日志级别统一管控，同时支持模块级独立日志级别设置，各模块可根据需求灵活调整自身日志输出级别，互不干扰。

- 异步/同步模式：支持异步与同步两种日志输出模式，异步模式可避免阻塞业务线程，提升系统性能；同步模式可确保日志实时输出，便于即时调试。

4.4.2 线程任务管理器（ThreadTaskManager）

##### 全局唯一的线程任务管理工具，负责系统所有异步任务的统一调度、线程管理与任务生命周期控制，为业务层提供高效、安全的异步任务执行支撑。

4.4.2.1 核心功能

- 线程池管理：自动维护后台线程资源，支持自适应CPU核心数配置线程数量，同时可手动指定线程池大小，充分利用硬件资源，避免线程过载或资源浪费。

- 任务优先级调度：支持低、普通、高三级任务优先级，高优先级任务优先被执行，适配不同业务场景的时效需求，确保核心任务快速响应。

- 函数式任务创建：支持通过函数、仿函数、lambda表达式等形式定义任务逻辑，简化任务提交流程，无需继承特定类，降低业务层使用门槛。

- 任务生命周期管控：支持任务提交、安全停止、状态查询等操作，排队中的任务可直接拦截，运行中的任务通过安全标记优雅退出，避免强制终止线程导致的资源泄漏。

- 任务回调绑定：提交任务时可绑定完成回调函数，同步任务执行状态（成功/失败）与结果，便于业务层处理后续逻辑，实现任务闭环。

- 线程安全保障：基于互斥锁、原子变量等机制实现线程同步，保护任务队列、线程状态等共享资源，支持多线程环境下安全调用所有接口。

5. QML界面对接流程

5.1 对接规范（Qt官方推荐）

纯C++业务层（ModuleManager、IModule）不直接暴露给QML，仅通过ModuleManagerAdapter实现对接，确保业务层与界面层完全解耦。

  - 对接步骤

1.在main.cpp中，创建ModuleManagerAdapter实例，并通过QQmlEngine::rootContext()->setContextProperty()全局暴露给QML。

2.在QML中，直接调用ModuleManagerAdapter暴露的Q_INVOKABLE接口，下发操作指令（如初始化模块、分发消息）。

3.通过Connections组件，监听ModuleManagerAdapter发送的信号，接收业务层状态变化，更新UI。

5.3 交互规则

- QML → 适配器 → 业务层：QML仅通过ModuleManagerAdapter下发操作指令，不直接操作任何C++业务模块。

- 业务层 → 适配器 → QML：业务层状态变化（如初始化完成、错误），通过适配器信号通知QML，QML仅负责UI刷新。

- QML不处理任何业务逻辑、不操作线程、不直接访问ModuleManager，避免线程安全隐患与耦合。

6. 线程安全设计

- ModuleManager：所有公共接口均通过std::lock_guard<std::mutex>加锁，确保多线程环境下操作安全。

- 模块实例：模块的Init、Destroy、消息回调接口，由ModuleManager统一调用，且调用时已加锁，无需模块自身额外加锁。

- 桥接层：不新增锁机制，复用ModuleManager的线程安全机制，QML调用适配器接口时，间接通过ModuleManager的锁保证安全。

- 异步消息：DispatchAsyncMessage() 分发的消息，由底层ThreadTaskManager（线程池）处理，不阻塞UI线程，避免界面卡顿。

7. 消息通信机制

7.1 同步消息

- 执行线程：调用者线程（如UI线程、业务线程）。

- 适用场景：即时响应、轻量操作，无需异步处理（如模块状态查询）。

- 调用方式：通过ModuleManager::DispatchSyncMessage() 分发，直接在当前线程执行模块的OnSyncCallback() 回调。

7.2 异步消息

- 执行线程：后台线程/线程池（由ThreadTaskManager管理）。

- 适用场景：耗时操作、跨线程通信，避免阻塞调用者线程（如文件读写、网络请求）。

- 调用方式：通过ModuleManager::DispatchAsyncMessage() 分发，由线程池执行模块的OnAsyncCallback() 回调。

7.3 通信优势

- 解耦：模块间无需知道对方存在，通过消息分发实现通信，降低模块间依赖。

- 灵活：同步/异步消息可根据业务场景灵活选择，兼顾响应速度与界面流畅度。

- 可扩展：支持新增消息类型，无需修改ModuleManager核心代码，仅需模块实现对应的消息回调。

8. 使用规范与注意事项

8.1 模块使用规范

- 模块必须在程序启动阶段完成注册，避免在程序运行中动态注册（可能导致线程安全隐患）。

- 所有模块的初始化必须通过ModuleManager::InitAllModules() 统一执行，禁止单独调用模块的Init() 方法。

- 程序退出时，必须调用ModuleManager::DestroyAllModules() 统一销毁模块，避免内存泄漏。

- 模块间通信必须通过ModuleManager的消息分发机制，禁止模块间直接相互调用。

- 模块名称必须唯一，禁止重复注册，否则会抛出运行时异常。

8.2 桥接层使用规范

- ModuleManagerAdapter仅做接口适配与类型转换，不添加任何业务逻辑。

- QML仅调用ModuleManagerAdapter暴露的Q_INVOKABLE接口，禁止直接访问ModuleManager。

- 适配器信号必须与业务层状态对应，避免冗余信号，确保QML仅接收必要的状态通知。

8.3 注意事项

- ModuleManager为单例模式，全局仅一个实例，禁止手动创建ModuleManager对象。

- 业务模块必须继承IModule，且实现所有纯虚函数，否则无法注册。

- 多线程环境下，禁止直接操作ModuleManager的私有成员，必须通过公开接口调用。

- 新增模块时，需确保模块的Init、Destroy方法实现资源释放逻辑，避免内存泄漏。

9. 系统优势

- 高扩展性：插拔式模块设计，新增、替换、移除模块无需修改核心代码，适配项目迭代需求。

- 易维护性：分层清晰，业务、界面、底层完全分离，问题定位、代码维护更高效。

- 跨平台兼容：纯C++业务层无平台依赖，支持Windows、Linux、嵌入式等多平台部署。

- Qt生态兼容：严格遵循Qt官方设计规范，完美对接QML，支持Qt所有版本（Qt5及以上）。

- 稳定可靠：统一生命周期管理、线程安全设计、异常捕获机制，避免程序崩溃与内存泄漏。